Урок технологии в 5-м классе

Тема урока: «Выпиливание изделий лобзиком. Упражнения по выпиливанию»

Учитель технологии  МБОУ  СОШ №25 Криуленко Павел Николаевич

Цель: ознакомить учащихся со способами наладки и регулировки лобзика, с приемами пиления, правилами безопасности труда; расширить знания учащихся по обработке изделий разнообразной формы из фанеры и ДВП лобзиком; воспитывать бережливость в расходовании материалов, аккуратность и точность в работе.

Инструменты и оборудование:  верстак, лобзик, приспособление для выпиливания, струбцина, заготовки, надфили, шлифовальная шкурка, копировальная бумага, карандаши, шило,  рисунки-шаблоны.

Изделие: подставка под горячее.

Ход урока:

1.Организационная часть. (2 мин.)

Приветствие. Знакомство учащихся с темой и планом  урока, постановка цели урока, мотивация предстоящей практической работы. Работа с классным журналом по учёту присутствующих и отсутствующих учащихся на уроке. Назначить дежурных.

2. Повторение пройденного материала в виде опроса.(5 мин)

    - Перечислите разметочный инструмент?

    - Что называется рейсмусом и для чего он служит?

    - Для чего применяют шаблон?

    - Перечислите виды пил?

    - Что называется стулом  и для чего оно применяется?

3. Изложение нового  программного материала. (20 мин.)

Изделия сложной формы из древесины, особенно из фанеры и ДВП, выпилить столярной ножовкой невозможно, поэтому пользуются лобзиком.

Лобзик (рис. 19) состоит из рамки (1) с ручкой (2), верхним (3) и нижним (4) зажимными винтами. Между зажимными винтами натягивается и крепится узкая и тонкая стальная пилка с наклоном зубьев в сторону ручки.

Для стягивания рамки перед креплением пилки применяют эксцентриковый зажим (рис 20). После закрепления пилки винтами эксцентриковый механизм снимают. Пилка под действием рамки натягивается. Сжимать рамку можно и вручную (Объяснение сопровождаю показом приемов) Для этого один конец рамки упирают в крышку стола, левой рукой нажимают на другой конец рамки, а правой закрепляют пилку зажимными винтами.

Разметку линий выпиливания на заготовке осуществляют обычно с рисунка при помощи копировальной бумаги.

При выпиливании лобзиком в заднем зажиме верстака крепят специальный выпиловочный столик (рис 21) Заготовку укладывают на столе и придерживают левой рукой, а правой выпиливают.

Если необходимо выпилить внутренний контур заготовки, то в ней прокалывают шилом или высверливают отверстие в вырезаемой части. В него заводят снизу верхний конец пилки, рамку лобзика сжимают и крепят пилку. Заготовку прижимают к выпиловочному столику сверху и лобзиком выпиливают контур по линии разметки. ( В ходе рассказа я показываю, как это делается.)

Лобзик перемешают вниз и вверх без перекосов пилки с легким нажимом, чтобы не поломать ее. После выпиливания заготовки по внутренним очертаниям пилку раскрепляют и вынимают лобзик. Наружный контур обычно опиливают в последнюю очередь, чтобы не поломать его выступающие части. Зачищать вырезанные участки заготовки нужно шлифовальной шкуркой или надфилями,

Что такое надфили?

Это небольшие напильники с мелкой насечкой. Они имеют различные профили в поперечном сечении. Работать ими нужно, двигая их вперед и назад. Обработку надфилями следует выполнять аккуратно, чтобы не поломать заготовку.

Правила безопасности при работе с лобзиком и шилом.

- Работать лобзиком и шилом с надежно закрепленными и исправными ручками.

- Надежно крепить выпиловочный столик к верстаку.

- Надежно закрепить пилку в рамке лобзика.

- Не делать резких движений лобзиком при выпиливании, не наклоняться низко над заготовкой.

4. Закрепление полученных знаний. (3 мин.)

- Назначение и устройство лобзика?

- Для чего предназначаются надфили?

- Как выпилить внутренний контур заготовки?

5. Практическая часть. Выполнение работы по изготовлению подставки под

горячее (50 минут)

- Перевести на фанеру с помощью копировальной бумаги контур фигурки животного.

- Рассмотреть разметку, в местах поворота пилки сделать проколы шилом или высверлить отверстия.

- Подготовить выпиловочный столик и закрепить пилку в лобзике.

- Выпилить контур изделия.

- Зачистить изделия надфилями и шлифовальной шкуркой.

Текущий инструктаж по ТБ при выполнении работ с лобзиком. (Во время работы акцентирую внимание  учащихся на общие и типичные ошибки при работе и их устранению)

Я обхожу  рабочие места, слежу за правильностью выполнения учениками приемов работ, соблюдения правил безопасности труда и т. п.

В местах резкого поворота линий заготовку плавно поворачивать, не прекращая движений лобзиком.

Часто учащиеся затрудняются дать правильную оценку качеству выполняемой работы. Я показываю детям, как это делается. Затем предлагаю им сделать это самостоятельно.

6. Заключительная часть.(10 мин.)

В конце урока я сравниваю работы учащихся, указываю на недочёты, выделяю лучших. Дежурные производят уборку рабочих мест и помещения мастерской.

Литература:

1. Ариарский С. «Сто удивительных поделок» Художественное выпиливание, Москва «Детская литература» 2001 г.

2. Бешенков А.К., Бычков А.В. и др. Технология. Методика обучения технологии. 5—9 кл.: Метод, пособие. 2-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2004. 220, с.: ил.

3. Боровков Ю.А., Легорнев С. Ф., Черепашенец Б.А. Технический справочник учителя труда: Пособие для учителей 4—8 кл. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Просвещение, 1980. 223 с.: ил.

4. Гуревич М.И., Сасова И.А., Павлова М.Б. Технология: Учеб. пособие для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений (вариант для мальчиков) / Под ред. И.А. Сасовой. М.: Вентана-Граф, 2004. 176 с.: ил.

5. Капустин В. С. Проекты по технологии в 5—9 классах: Метод, пособие. Елабуга: Изд-во Елабуж. пед. ин-та, 2000. 96 с.: ил.

6. Карабинов И.А., Деркачев А.А., Юдицкий В.А. Справочник по трудовому обучению. Обработка древесины и металла, электротехнические и ремонтные работы: Пособие для учащихся 5—7 кл. М.: Просвещение, 1991. 239 с.: ил.

7. Карабинов И.А. Технология обработки древесины: Учебник для учащихся 5—9 кл. общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 1995. 191 с.: ил.

8. Коваленко В.И., Кулененок В.В. Объекты труда: 5 кл: Альбом инструкционных карт. М., 1993.

9. Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. Технология: Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений (вариант для мальчиков). 2-е изд., перераб. / Под ред. В.Д. Симоненко. М.: Вентана-Граф, 2006. 144 с.: ил.